## logó

## HC LOGISTIK, s.r.o.

## Pribinova 22

## 811 09 Pozsony (Bratislava)

A másodlagos üzemanyag paraméterei, beleértve azok összehasonlítását is a cseppfolyós másodlagos üzemanyagra vonatkozó törvényhozási követelményekkel a Környezetvédelmi Minisztérium T.t 228/2014 sz. hirdetményének 9 § 11. bek. c) pontja szerint.

(A Másodlagos üzemanyagról szóló nyilatkozat részét képezi, mely által a másodlagos üzemanyagra vonatkozó követelmények teljesítése került megerősítésre)

|  | Határérték |  | Valóság |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraméter | Medián/ | Százalékos | Medián/ | Százalékos |
|  | átlagérték |  | átlagérték |  |
| Sb | 0,5 | 0,75 | 0,0348 | - |
| As | 0,8 | 1,2 | 0,0232 | - |
| Pb | 4 | 6 | 0,0046 | - |
| Cd | 0.05 | 0,075 | 0,0007 | - |
| Cr | 1,4 | 2,1 | 0,0013 | - |
| Co | 0,7 | 1,05 | 0,0046 | - |
| Ni | 1,6 | 2,4 | 0,0046 | - |
| Hg | 0,02 | 0,03 | 0,0000 | - |
| Si | 15 | 25 | 1,0927 | - |
| Zn | 1,5 | 3 | Az érvényben levő 228/2014 T.t. sz. Hirdetmény 3a) Melléklete I. Rész, 2) Megjegyzés 2. pont, b), csak a gépjármű üzemanyagra és hajós üzemanyagra érvényes a kompressziós gyújtású motorok és sűrítéses gyújtású motorok esetében |  |
| B | 10 | 20 |  |  |
| P | 6 | 10 |  |  |
| Policiklikus szénhidrogén (PAH)** | 11 % súly | - | 2,4 % | - |
| PCB | RVO | Nem tartalmaz | A T.t. 228/2014 sz. Hirdetmény 3a sz. Melléklete értelmében, érvényes hangzásban, csak az RVO-regenerált fűtőolaj |  |
| C1 | 100 | 150 | 1,3252 | - |
| S | < 0,1 % súly | - | 0,0022 % | - |

** Tekintettel arra, hogy nem lehetséges a megállapított mutatót a másodlagos üzemanyagnál felhasználni, annak megfelelése megállapítása érdekében az STN EN 590 sz. szabvány került felhasználásra a T.t. 228/2014 sz. Hirdetmény 7 § 9. bek., c) pont szerint, mely által meghatározásra kerülnek a motorgázolaj minőségi követelményei, mely szigorúbb követelményeket támaszt, mint amilyenek a hulladékból származó másodlagos üzemanyagok minőségére meghatározott követelmények.

# Tüzelőanyag fűtőértéke az elvégzett elemzések alapján: 43,01 MJ/kg

## Aláírás és pecsét

## Ing. Jozef Drozd, ügyvezető

## Kelt Pozsonyban, 2017.09.29. napján

A Társaság a Pozsony I Járási bíróság Cégjegyzékében van bejegyezve, betét száma 116799/B.

Statisztikai számjel: 36 580 732, adószám 2021833990, Közösségi Adószám: SK2021833990.

Banki kapcsolat: ČSOB a.s. , IBAN: SK73 7500 0000 0040 2420 4364