Skúšobné laboratóriá

VÚRUP, a. s. (Vizsgálati Laboratórium VÚRUP, a.s.)

Vlčie hrdlo, P. O. BOX 50 820 03 Bratislava 23

VÚRUP							                           logó (ilac MRA)

logo SNAS Reg. No.049/S-119

# Vizsgálati jelentés sz. 161214/003

| 1. Ügyfél neve és címe | ALTER CONCEPT, spol. s r.o., Ladomerská Vieska 269, 965 01 Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) |
| --- | --- |
| 2. A minta leírása és megjelölése az ügyfél által (belső jelölés) | ALTEROIL, 2016.12.01. (445930) |
| 3. Megrendelés/szerződés száma | 2016.12.01. napján kelt megrendelés |
| 4. Mintavétel/terv/mintavétel módszer/időpont | Ügyfél / - / - / - |
| 5. Minta átvételének időpontja | 2016.12.01. |
| 6. Felhasznált vizsgálati módszerek | Lásd táblázat Vizsgálati Eredmények |
| 7. Eltérések, kiegészítések vagy más kivételek a vizsgálati módszerekből/munka terjedelméből/Alvállalkozó | - / - / 038/S-025 |
| 8. Vizsgálat elvégzésének időpontja | 2016.12.02. – 2016.12.14. |

Megjegyzés: A mérési bizonytalanságok a vizsgálati laboratóriumokban elérhetők.

Nyilatkozat:

A vizsgálat eredményei csak a vizsgálat tárgyára vonatkoznak. A Vizsgálati jelentést a vizsgálati laboratóriumok jóváhagyása nélkül kizárólag teljes egészében lehet reprodukálni.

A vizsgálati jelentés egy számítógépes feldolgozás eredménye és ezért elektronikus formában,

pecsét és aláírás nélkül is érvényes.

820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50; Statisztikai számjel: 35 691 310; Közösségi Adószám: SK2020331423 Tel.: +421 2 4055 6350; Fax: +421 2 4524 6276; E-mail: Test.Labs@vurup.sk A társaság bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság Cégjegyzékében, SA rész, betét száma: 1088/B

TL42_VURUP

Változat 2016.04.01.

1/3 oldal

VÚRUP							                           logó (ilac MRA)

logó SNAS Reg. No.049/S-119

## VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

| Tétel | Minta jelölése | Tulajdonság | Vizsgálati módszer | Mérési egységek | Megállapított értékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | [N] Szerves klorid tartalom | STN EN 14077 | mg/kg | 61.0 |
| 2 |  | [A] Kéntartalom | STN EN ISO 8754 (KK-LEA-PP06) | % (m/m) | 0.18 |
| 3 |  | [A] Víztartalom | ASTM E203 | % (m/m) | 0.013 |
| 4 |  | [N] Nitrogéntartalom | ASTM D 4629 | mg/kg | 818 |
| 5 |  | [N] Hőtartalom | STN 65 6169 | MJ/kg | 42.570 |
| 6 |  | [A] Nikkeltartalom | ASTM D 7740 | mg/kg | < 0.20 |
| 7 |  | [A] Ólomtartalom | ASTM D 7740 | mg/kg | < 0.20 |
| 8 | ALTEROIL, 1.12.2016 (445930) | [A] Szilícium tartalom | ASTM D 7740 | mg/kg | 81 |
| 9 |  | [A] Cinktartalom | ASTM D 7740 | mg/kg | < 0.06 |
| 10 |  | [N] Bórtartalom | PP D62 110 | mg/kg | < 5 |
| 11 |  | [N] Kadmium tartalom | PP D62 110 | mg/kg | < 0.03 |
| 12 |  | [N] Kobalt tartalom | PP D62 110 | mg/kg | < 0.20 |
| 13 |  | [N] Króm tartalom | PP D62 110 | mg/kg | < 0.06 |
| 14 |  | [N] Antimon tartalom | PP D62 110 | mg/kg | < 1.5 |
| 15 |  | [N] Arzént artalom | PP D42 485 | mg/kg | < 1 |
| 16 |  | [N] Foszfor tartalom | PP D42106 | mg/kg | < 2 |
| 17 |  | [A][S] Higany tartalom | IP 1.22a | mg/kg | 0.010 |

[A] akkreditált vizsgálati módszer

[N] nem akkreditált vizsgálati módszer

[S] az alvállalkozónál elvégzett vizsgálat

A vizsgálati jelentés egy számítógépes feldolgozás eredménye és ezért elektronikus formában,

pecsét és aláírás nélkül is érvényes.

820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50; Statisztikai számjel: 35 691 310; Közösségi Adószám: SK2020331423 Tel.: +421 2 4055 6350; Fax: +421 2 4524 6276; E-mail: Test.Labs@vurup.sk A társaság bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság Cégjegyzékében, SA rész, betét száma: 1088/B

TL42_VURUP

Változat 2016.04.01

Vizsgálati jelentés, száma 161214/003

2/3 oldal

VÚRUP							                           logó (ilac MRA)

logó SNAS Reg. No.049/S-119

Kiállította:				Ing. Iveta Chovancová

Felülvizsgálta:			Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

Műszaki menedzser

Jóváhagyta:				Ing. Martina Slezáčková

Vizsgálati Laboratóriumok Szakosztály menedzsere

A vizsgálati jelentés egy számítógépes feldolgozás eredménye és ezért elektronikus formában,

pecsét és aláírás nélkül is érvényes.

820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50; Statisztikai számjel: 35 691 310; Közösségi Adószám: SK2020331423 Tel.: +421 2 4055 6350; Fax: +421 2 4524 6276; E-mail: Test.Labs@vurup.sk A társaság bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság Cégjegyzékében, SA rész, betét száma: 1088/B

TL42_VURUP

Változat 2016.04.01

Vizsgálati jelentés, száma 161214/003

3/3 oldal